- 附件1：采购内容及要求

一、本次拟采购护士鞋400双，每个尺码中间要求都有半码设计。护士鞋要求样式舒适大方、易于打理，质地柔韧，具有软硬兼顾，透气性强等优点，具体要求如下：

| - 产品 | - 技术参数 |
| --- | --- |
| - 护 - 士 - 鞋 | - ★1.标准：制作质量标准不低于国家QB/T1002-2015皮鞋合格品标准。 - ★2.鞋面：选用优质头层牛皮，质地柔韧具有软硬兼顾,透气性强,舒适大方，耐磨防震，清洗方便，不松面等优点。 - ★3.内里：采用优质头层猪皮内里。经过抗菌防臭处理，柔软、干爽、舒适透气不黏脚、不捂脚且吸汗。后跟有防磨脚设计防臭，防霉，防菌。色牢度：湿测≥3级。 - 4.鞋垫：专业护足鞋垫，人体工学设计，全面承托，舒缓疲劳，减少劳损，横足弓承托，减轻足部受压，头层猪皮或者羊皮垫面，防菌、吸湿、透气、吸震。 5.鞋底：软底，采用45度橡胶发泡材料，软硬适中。鞋底外防滑静音。鞋底部采用物理缓震结构型波浪纹路设计，符合人走路弯曲的减震原理，减少脚的负荷。鞋底轻便，鞋型适当宽松，适合各种各样脚型的人。大大提升了鞋子的舒适感和防滑性能。且鞋子能任意折叠、对折，上脚全方位柔软，可旋转360度无压力。 - 6. 鞋跟：护士鞋跟高3～5厘米，着力面广，行走时安全系数高，采用人体力学最舒适高度 ，穿着舒适，缓解行走压力。 7.胶水：采用优质环保胶水，环保无异味，减少有害气体，长时间穿着不易开胶。鞋口一圈加固条，长时间穿着不会变形。鞋底和鞋面采用360度手工缝线，能够有效的避免鞋子开胶。 - 8.鞋子制作采用精湛的拉帮工艺，针线细腻均匀，定型好，不易变形。 9.尺码: 鞋子为标准码，女鞋33#-42#，男鞋38#-46#，每个码数中间有半码设计。 10.款式：单鞋，满口，方头或圆头、不掉跟。 11.整鞋效果：符合人体重力学原理，能整个脚掌均匀受力，又能有效降低脊柱负担，能减低冲击而不易疲劳。 ★12.成鞋耐折性能：折后割口裂口长度≤20mm，新裂纹长度≤5mm且不超过3处，帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层无脱落。 ★13.外底耐磨性能：磨痕长度≤14mm。 ★14.帮底剥离强度：≥50N/cm。 ★15.外底与外中底粘合强度：≥20N/cm，微孔底撕裂而胶不开时≥15N/cm。 |

备注、样品清单：女款37码，男款42码各一双。所有样品不得有商品标签、厂家名称等标识记号。样品一律封装，并在外包装袋上写明送样单位名称和品种件数。评审结束后未成交供应商样品退回。

样品图片见附件4

二、其他要求

1.本次采购报价范围包括全部标的物的制作、运输、质检、人工、机械、保险、劳保、各种税费、相关检测费、专利技术、技术支持以及质保期间的一切费用。如供应商已实质性响应评审文件要求，而报价中未明确的费用采购单位视为隐含的优惠条件。

2.供应商在响应文件中须明确所提供产品的规格材质、数量、功能等及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，同时明确材料生产厂家、型号规格等。

3.供应商必须承诺询价文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4.货物送至采购单位指定地点后采购单位有权组织相关部门人员对所购的护士鞋进行抽样并送专业检测机构对样品进行检测验收，检测所产生的费用由成交人承担，对检测不达标准的商品采购单位将一律采取退货处理，直至达标为止。每双护士鞋需用鞋盒独立包装，外包装不可有破损。

5.成交人对投标产品的质量、技术标准负责。如有质量问题，将无条件退换，由此造成的损失由成交人承担。

6.供应商所投产品应能够至少满足或优于本磋商文件技术参数要求（若涉及品牌或品牌导向，仅作参考），供应商必须明确提供产品的规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及使用的材料的清单，并提供详细的技术参数。

7.交货日期：合同签订后30个日历天，送货到指定地点并协助采购人分发到位。

8.验收标准：成交人需负责成交货物通过甲方的验收。

9.成交人不得中途随意退出供货，否则采购人全额扣除履约保证金。

10.伴随服务（包括售后服务）：自验收合格之日起提供至少1年的免费质保期。在质保期内，一旦发生非人为质量问题，成交人保证在接到通知后及时赶到现场进行修理、更换或退货，费用由成交人负责。

- 附件2评审方法和评审标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应评审文件要求的响应文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

- 二、评分标准

| 评价 内容 | 评价标准 |
| --- | --- |
| 价格分 (40分) | 供应商所提供的产品和服务必须与采购要求相符合，即以满足询价文件要求且报价最低的总价为评标基准价，其价格分为40分。其他供应商的价格分按下列公式计算：报价得分=（最低投标价/投标报价）×40×100％（保留二位小数）。 |
| 企业 实力 （12分） | 1.认证(满分6分）：供应商提供产品的的生产企业具备有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每有1个得2分。（提供有效期内的相关证书复印件加盖供应商公章） 2.设备（满分6分）：供应商提供产品的的生产企业有生产鞋类必备的生产设备（电脑针车、冲裁机、削皮机、前帮机、烤箱、压底机、喷胶机、车底机、打码机、烫金机、裁断机、量皮机等）每提供一个设备得0.5分。（提供相关设备的图片和购买发票复印件加盖供应商公章） |
| 技术 响应 （30分） | 供应商提供的产品参数完全满足或优于询价文件的参数及要求（见附件1），得30分，打★号指标为重要技术指标，有一项负偏离扣3分；非打★号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止（第二点其它要求按一项计分）。 （注：所有技术参数须在《技术参数响应及偏离表》中明确是否满足询价文件要求，不满足或未明确的将视为负偏离并相应扣分。其中打★号指标为重要技术指标，须提供 2021 年 1 月 1 日至今具有CNAS或者CMA实验室资质的第三方检测公司出具的检测报告）注：按附件3表格填写 |
| 样品 评价 （10分） | 护士鞋样品的款式设计美观大方、对称、缝线均匀、裁剪整齐、防滑、透气、静音、穿着舒适，鞋垫剪裁贴合、具有回弹性，得10分，每有一处弱势项或不合理或瑕疵扣1分，扣完为止。 |
| 相似 业绩 （3分） | 供应商自 2021 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）至今有护士鞋供货项目相似业绩的，每提供一个得0.5分，最高得 3分。（提供合同复印件及成交数量、价格清单加盖供应商公章） |
| 质保期 （2分） | 供应商在满足磋商文件免费质保期1年要求基础上，承诺每增加1年得1分，最多得2分。（提供承诺函，加盖供应商公章） |
| 增值 服务 （3分） | 供应商提供额外增值服务，比如夏季鞋垫、冬季鞋垫、袜子等，每提供一个可操作性强的、有效的增值服务得1分，满分3分。（提供承诺函，加盖投标人公章）。 |
| 满分 | 100分 |

注：（1）评分细则中要求提供的证明文件及资料等在响应文件中提供复印件，要求“原件备查”的须在投标截止前将相关原件或公证件带至开评标现场并按要求提交评委会审查。

（2）评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件或原件、公证件）的，不作为评标依据，不得分。

（3）若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的，视为无效投标，并追究相关责任。

附件3：

技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 供应商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

附件4

样品图片