# 福建省企业自行监测方案

企业名称： 福建省南平市第二医院

所在设区市： 南平市建阳区

2023-04-24

## 一、企业概况

我司基本信息如下所示：

表 1  企业基本信息

| 企业名称 | 福建省南平市第二医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 建阳市黄花山路 10 号 |  |  |
| 法人代表 | 徐尚华 |  |  |
| 环保负责人 | 朱华 | 手机 | 18950626775 |
| 企业规模 | 中一型 | 投产时间 | 2011-11-05 |
| 所属行业 | [8411]综合医 院 | 生产周期 | 365 |
| 占地面积（万 m2） | 6.2 | 职工人数（人） | 890 |
| 生产工艺及产、排污情况 |  |  |  |
| 将污水处理站个构筑物 产生的废气集中收集并 采用紫外线进行消毒，除 臭 等措施处理后，采用 15m 高的排气筒排放。含病原体废水消毒处理+污水处理站， 酸碱性废水中和反应+污水处理站，职工人员生活污水经化粪池处理排放。生活垃 圾及时交予环卫部门进行处理，医疗废物、污水处理站污泥、栅渣委托南平绿洲 环保科技 有限公司统一处理。 |  |  |  |

生产工艺图

污染处理设施建设、运行情况

院区东南侧及西侧设有地埋式的污水处理站各一套，项目职工生活污水纳入院 区原有的化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-96） 表 4 中的三级排放 标准处理后纳入市政管网。一期大楼内设置有垃圾桶用于收集生活垃圾，收集后 交由环卫部门统一清运处理。各类医疗废物产生量约 100t/a 分类收集、暂存于 医院西侧的危废暂存间，定期交由南 平绿洲环保科技有限公司统一处理。污水处 理站污泥、栅渣产生量约 2t/a，定期清理收集，收集后于医院西侧的危废暂存 间，各类危险废物分区堆放，定期交由南平绿洲环保科技有限公司统一处理。本 项目医疗废物暂存处，其基础均做了防渗处理，设有严密的封闭措施。

污染物排放方式及排放去向

工业废水及生活污水：市政污水管网 废气：无组织 工业固体废物或危险废物：委托处置

# 表 2  企业环评/验收信息

| 序号 | 类型 | 批复/验收日期 | 批复/验收文号 | 批复/验收部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环评批复 | 2011-06-30 | 潭环保 【2011】73 号 | 建阳市环境保护局 |
| 2 | 环评验收 | 2019-09-01 | 无文号 | 福建省大潭检测有 限公司 |

## 二、企业监测能力

我司对污染物开展自行监测的具体情况如下：

表 3 自行承担监测情况

| 实验室办公用房数 | 0 | 实验室面积 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室监测人员数 | 0 | 持证人员数 | 0 |
| 发证单位 | 0 |  |  |
| 监测经费（元/年） | 0 |  |  |
| 在线设备运营 委托单位 | 南平市第二医院 |  |  |
| 运营经费（元/年） | 0 |  |  |

版本号： 0419084305

# 表 4  委托单位情况

| 序号 | 单位 名称 | 监测 资质 | 实验室 办公 用房数 | 实验室 面积 （平米） | 实验室 监测 人员数 | 持证 人员数 | 人员持证 发证单位 | 委托监测 经费 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

— 6 —

版本号： 0419084305

# 表 5  项目监测情况

| 序号 | 类型 | 监测 项目 | 监测 方式 | 委托 单位 | 监测方法 | 仪器名称 | 方法 检出 限 | 样品 保存 方法 | 采样 个数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 （无组 织） | 氨 | 委托监测 |  | HJ 533-2009 环境空气和废 气 氨的测定 纳氏试剂分光 光度法 | 可见分光光 度计 V1100D | 0.01 | 密封 冷藏 | 12 | mg/m3 |  |
| 2 | 废气 （无组 织） | 臭气浓 度 | 委托监测 |  | 空气质量 恶 臭的测定 三 点比较式臭袋 法 GB/T 14675-1993 | 无臭空气净 化装置 | 10 | 密封 常温 | 12 | 无量纲 |  |
| 3 | 废气 （无组 织） | 甲烷 | 委托监测 |  | HJ 604- 2017 环境空气 总烃、甲烷和 非甲烷总烃的 测定 直接进 | 气相色谱仪 | 0.06 | 密封 常温 | 12 | mg/m3 |  |

— 7 —

版本号： 0419084305

| 序号 | 类型 | 监测 项目 | 监测 方式 | 委托 单位 | 监测方法 | 仪器名称 | 方法 检出 限 | 样品 保存 方法 | 采样 个数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 样-气相色谱 法 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 废气 （无组 织） | 硫化氢 | 委托监测 |  | 《空气和废气 监测分析方法》 （第四版增补 版） 第三篇 第一章第十一 条（二）亚甲 基蓝分光光度 法（B） | 可见分光光 度计 V1100D | 0.00 1 | 密封 冷藏 | 12 | mg/m3 |  |
| 5 | 废水 | pH 值 | 委托监测 |  | GB6920- 1986 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 | PH 计 | 0.01 | 密封 冷藏 | 3 | pH 值 |  |
| 6 | 废水 | 氨氮 | 委托监测 |  | HJ 535- 2009 水质 氨 氮的测定 纳 氏试剂分光光 | 紫外可见分 光光度计 752Pro | 0.02 5 | 密封 冷藏 | 3 | mg/L |  |

— 8 —

版本号： 0419084305

| 序号 | 类型 | 监测 项目 | 监测 方式 | 委托 单位 | 监测方法 | 仪器名称 | 方法 检出 限 | 样品 保存 方法 | 采样 个数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 度法 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 废水 | 动植物 油 | 委托监测 |  | 水质 石油类 和动植物油的 测定红外分光 光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测 油仪 OIL480 | 0.06 | 密封 冷藏 | 3 | mg/L |  |
| 8 | 废水 | 粪大肠 菌群 | 委托监测 |  | HJ/T 347.2- 2018 水质 粪 大肠菌群的测 定 多管发酵 法 | 电热恒温培 养箱 HH- B11 ·500BY | 20 | 密封 冷藏 | 3 | MPN/L |  |
| 9 | 废水 | 化学需 氧量 | 委托监测 |  | HJ828-2017 水 质 化学需氧 量的测定 重 铬酸盐法 | 滴定管 | 4 | 密封 冷藏 | 3 | mg/L |  |
| 1 0 | 废水 | 挥发酚 | 委托监测 |  | 水质 挥发酚 的测定 4-氨 基安替比林分 | 紫外/可见 分光光度计 UV-1801 | 0.01 | 密封 冷藏 | 3 | mg/L |  |

— 9 —

版本号： 0419084305

| 序号 | 类型 | 监测 项目 | 监测 方式 | 委托 单位 | 监测方法 | 仪器名称 | 方法 检出 限 | 样品 保存 方法 | 采样 个数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 光光度法 HJ 503-2009 |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | 废水 | 氰化物 （总氰 化合物） | 委托监测 |  | 《水质 氰化 物的测定 异 烟酸-吡唑啉 酮分光光度法》 HJ 484-2009 | 紫外/可见 分光光度计 UV-1801 | 0.01 | 密封 冷藏 | 3 | mg/L |  |
| 1 2 | 废水 | 石油类 | 委托监测 |  | 水质 石油类 和动植物油的 测定 红外 分光光度法 HJ 637-2018 | 红外分光测 油仪 0IL480 | 0.06 | 密封 冷藏 | 3 | mg/L |  |
| 1 3 | 废水 | 五日生 化需氧 量 | 委托监测 |  | 水质 五日生 化需氧量 (BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 SPX-150BE | 0.5 | 密封 冷藏 | 3 | mg/L |  |
| 1 | 废水 | 悬浮物 | 委托监测 |  | GB11901- | 万分之一天 | 4 | 密封 | 3 | mg/L |  |

— 10 —

版本号： 0419084305

| 序号 | 类型 | 监测 项目 | 监测 方式 | 委托 单位 | 监测方法 | 仪器名称 | 方法 检出 限 | 样品 保存 方法 | 采样 个数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  | 1989 水质 悬 浮物的测定 重量法 | 平 TE214S |  | 冷藏 |  |  |  |
| 1 5 | 废水 | 阴离子 表面活 性剂 （LAS ) | 委托监测 |  | 水质 阴离子 表面活性剂的 测定 亚甲蓝 分光光度法 GB 7494-87 | 紫外/可见 分光光度计 UV-1801 | 0.05 | 密封 冷藏 | 3 | mg/L |  |

— 11 —

版本号： 0419084305

## 三、监测点位

我司各监测点情况如下

点位示意图

— 12 —

版本号： 0419084305

## 四、监测内容

根据环评批复及最新排放标准要求，我司具体监测内容如下：

# 表 6  监测点位情况

| 序号 | 类型 | 监测点 名称 | 监测点 代码 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 医疗污水排放口 1 | WS-0001 | 正常 |
| 2 | 废水 | 医疗废水排放口 2 | WS-0002 | 正常 |
| 3 | 废水 | 生活污水排放口 | WS-0003 | 正常 |

— 13 —

版本号： 0419084305

| 序号 | 类型 | 监测点 名称 | 监测点 代码 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 无组织排 放 | 医疗废水处理设施 1#周界(4 个点） | WZZ-0001 | 正常 |
| 5 | 无组织排 放 | 医疗废水处理设施 2#周界 (4 个点) | WZZ-0002 | 正常 |

— 14 —

版本号：0419084305

# 表 7  监测点位情况

| 序号 | 类型 | 监测点 名称 | 监测 项目 | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放标准 及标准号 | 标准 条件 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 医疗污水 排放口 1 | pH 值 | 手工监 测 | 12 小时 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 6~9 |
| 2 | 废水 | 医疗污水 排放口 1 | 动植 物油 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 20 |
| 3 | 废水 | 医疗污水 排放口 1 | 粪大 肠菌 群 | 手工监 测 | 月 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 5000 |
| 4 | 废水 | 医疗污水 排放口 1 | 化学 需氧 量 | 手工监 测 | 周 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 250 |

— 15 —

版本号：0419084305

| 序号 | 类型 | 监测点 名称 | 监测 项目 | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放标准 及标准号 | 标准 条件 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 废水 | 医疗污水 排放口 1 | 挥发 酚 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 1 |
| 6 | 废水 | 医疗污水 排放口 1 | 氰化 物 （总 氰化 合物） | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 0.5 |
| 7 | 废水 | 医疗污水 排放口 1 | 石油 类 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 20 |
| 8 | 废水 | 医疗污水 排放口 1 | 五日 生化 需氧 量 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 100 |

— 16 —

版本号：0419084305

| 序号 | 类型 | 监测点 名称 | 监测 项目 | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放标准 及标准号 | 标准 条件 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 废水 | 医疗污水 排放口 1 | 悬浮 物 | 手工监 测 | 周 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 60 |
| 10 | 废水 | 医疗污水 排放口 1 | 阴离 子表 面活 性剂 （LAS ) | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 10 |
| 11 | 废水 | 医疗废水 排放口 2 | pH 值 | 手工监 测 | 12 小时 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 6~9 |
| 12 | 废水 | 医疗废水 排放口 2 | 动植 物油 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 20 |

— 17 —

版本号：0419084305

| 序号 | 类型 | 监测点 名称 | 监测 项目 | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放标准 及标准号 | 标准 条件 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 废水 | 医疗废水 排放口 2 | 粪大 肠菌 群 | 手工监 测 | 月 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 5000 |
| 14 | 废水 | 医疗废水 排放口 2 | 化学 需氧 量 | 手工监 测 | 周 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 250 |
| 15 | 废水 | 医疗废水 排放口 2 | 挥发 酚 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 1 |
| 16 | 废水 | 医疗废水 排放口 2 | 氰化 物 （总 氰化 合物） | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 0.5 |

— 18 —

版本号：0419084305

| 序号 | 类型 | 监测点 名称 | 监测 项目 | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放标准 及标准号 | 标准 条件 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 废水 | 医疗废水 排放口 2 | 石油 类 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 20 |
| 18 | 废水 | 医疗废水 排放口 2 | 五日 生化 需氧 量 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 100 |
| 19 | 废水 | 医疗废水 排放口 2 | 悬浮 物 | 手工监 测 | 周 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 60 |
| 20 | 废水 | 医疗废水 排放口 2 | 阴离 子表 面活 性剂 （LAS ) | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB18466-2005 | 污水排量的需求/县级及县级 以上或 20 张床位及以上的综 合医疗机构和其它医疗机构 污水排放/预处理标准 | 10 |

— 19 —

版本号：0419084305

| 序号 | 类型 | 监测点 名称 | 监测 项目 | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放标准 及标准号 | 标准 条件 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 废水 | 生活污水 排放口 | pH 值 | 手工监 测 | 季 | 《污水综合排放 标准》 GB8978- 1996 | 1998 年 1 月 1 日起建成（包 括改、扩建）的单位/适用排 污单位范围/一般的排污单位 /三级标准 | 6~9 |
| 22 | 废水 | 生活污水 排放口 | 氨氮 | 手工监 测 | 季 | 《污水排入城镇 下水道水质标准》 GB/T 31962- 2015 | 采用二级处理时，排入城镇 下水道的污水水质应符合 B 级的规定 | 45 |
| 23 | 废水 | 生活污水 排放口 | 化学 需氧 量 | 手工监 测 | 季 | 《污水综合排放 标准》 GB8978- 1996 | 1998 年 1 月 1 日起建成（包 括改、扩建）的单位/适用排 污单位范围/一般的排污单位 /三级标准 | 500 |
| 24 | 废水 | 生活污水 排放口 | 五日 生化 需氧 量 | 手工监 测 | 季 | 《污水综合排放 标准》 GB8978- 1996 | 1998 年 1 月 1 日起建成（包 括改、扩建）的单位/适用排 污单位范围/一般的排污单位 /三级标准 | 300 |
| 25 | 废水 | 生活污水 排放口 | 悬浮 物 | 手工监 测 | 季 | 《污水综合排放 标准》 GB8978- 1996 | 1998 年 1 月 1 日起建成（包 括改、扩建）的单位/适用排 污单位范围/一般的排污单位 | 400 |

— 20 —

版本号：0419084305

| 序号 | 类型 | 监测点 名称 | 监测 项目 | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放标准 及标准号 | 标准 条件 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | /三级标准 |  |
| 26 | 无组 织排 放 | 医疗废水 处理设施 1#周界 (4 个点） | 氨 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB-18466.01- 2005 | 污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度 | 1 |
| 27 | 无组 织排 放 | 医疗废水 处理设施 1#周界 (4 个点） | 臭气 浓度 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB-18466.01- 2005 | 污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度 | 10 |
| 28 | 无组 织排 放 | 医疗废水 处理设施 1#周界 (4 个点） | 甲烷 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB-18466.01- 2005 | 污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度 | 1 |
| 29 | 无组 织排 放 | 医疗废水 处理设施 1#周界 (4 个点） | 硫化 氢 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB-18466.01- 2005 | 污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度 | 0.03 |

— 21 —

版本号：0419084305

| 序号 | 类型 | 监测点 名称 | 监测 项目 | 监测 方式 | 监测 频次 | 排放标准 及标准号 | 标准 条件 | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 无组 织排 放 | 医疗废水 处理设施 2#周界(4 个点) | 氨 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB-18466.01- 2005 | 污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度 | 1 |
| 31 | 无组 织排 放 | 医疗废水 处理设施 2#周界 (4 个点) | 臭气 浓度 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB-18466.01- 2005 | 污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度 | 10 |
| 32 | 无组 织排 放 | 医疗废水 处理设施 2#周界 (4 个点) | 甲烷 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB-18466.01- 2005 | 污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度 | 1 |
| 33 | 无组 织排 放 | 医疗废水 处理设施 2#周界 (4 个点) | 硫化 氢 | 手工监 测 | 季 | 《医疗机构水污 染物排放标准》 GB-18466.01- 2005 | 污水处理站周边大气污染物 最高允许浓度 | 0.03 |

— 22 —

## 五、质量控制措施

本自行监测方案由我司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开 办法（试行）》的有关要求、结合自身情况制订完成，经县（区）、市

两级环保部门审核后备案，向公众公开。

### （一）自行承担监测的质量控制

1、监测项目分析方法遵守国家环境监测技术规范和方法。

2、严格按照国家相关规定做好监测分析仪表的检定和校准。属于国  家强制检定的仪器和设备，依法送检，并在检定合格有效期内使用；属  于非强制检定的仪器与设备按照相关校准规程自行校准或核查， 或送有 资质的计量检定机构进行校准，校准合格并在有效期内使用。每年对仪  器与设备检定及校准情况进行核查。

3、按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装自动监测 设备，与环境保护主管部门联网，并通过环境保护主管部门验收。

4、人员持证上岗。上岗人员均持有省级环境保护主管部门组织的、 与监测项目相符的培训证书；对自动监测设备进行日常运行维护人员持 有省级环境保护主管部门颁发培训证书，并定期参加环境监测管理和相 关技术业务培训。

5、具有健全的自动监测设备、环境监测工作和质量管理制度，保证 监测数据的准确性、有效性、真实性；同时，作好数据报表的整理、汇 编、装订工作，保证报表的统一管理。

### （二）委托监测的质量控制

本司的委托监测单位通过省级以上实验室资质认定，具体见附件

3。

### （三）其他质量控制

自行监测记录包含监测各环节的原始记录、委托监测相关记录、自动 监测设备运维记录，各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存  三年。

## 六、监测数据公开方式

### （一）公开方式

我司在省环保主管部门组织建立的公布平台上公开企业基础信息、自 行监测方案、自行监测结果及未开展监测原因、自行监测开展年度报告  等信息，对信息的真实性承担责任，信息公开保存一年以上。

### （二）公开时限及要求

1.基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整 变化于变更后的五日内公布最新内容；

2. 自动监测数据实时公布监测结果，如有在线设备故障时手工监测数 据次日公布；

3.手工监测数据于每次监测完成并获取监测数据结果后次日公布； 4.每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件：

附件 1  企业环评批复。

附件 2  委托监测合同。

附件 3  委托单位资质认定证书。